УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «___» ________ 2018 г. № _____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Полировщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обработка плоскостей, цилиндрических и конических поверхностей (далее – простые поверхности) деталей простой конфигурации (далее – простые детали) с шероховатостью Ra 0,4…0,2»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, простых поверхностей тонкостенных, сложной конфигурации, с труднообрабатываемыми местами деталей (далее – сложные детали) и сферических, тороидальных и криволинейных поверхностей (далее – сложные поверхности) простых деталей c шероховатостью Ra 0,4…0,2»	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью Ra 0,2…0,05»	26

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обработка простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью Ra 0,05…0,025, сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью Ra 0,4…0,2»	38

3.5. Обобщенная трудовая функция «Обработка сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью Ra 0,2…0,025»	51

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	57

# I. Общие сведения

| Полирование поверхностей машиностроительных деталей |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности механического полирования поверхностей деталей для придания поверхности малой шероховатости и зеркального блеска

Группа занятий:

| 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 | 2 | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 без использования механизированного инструмента (далее – вручную) | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на настроенных полировальных станках | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Вибрационное полирование поверхностей простых и сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 | A/03.2 | 2 |
| B | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью Ra 0,4…0,2 | 3 | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 вручную и с использованием пневмополировальных и электрополировальных машинок (далее – механизированный инструмент) | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную и с использованием механизированного инструмента | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 на полировальных станках | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на полировальных станках | B/04.3 | 3 |
| C | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью Ra 0,2…0,05 | 3 | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную и с использованием механизированного инструмента | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 вручную и с использование механизированного инструмента | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на полировальных станках | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 на полировальных станках | C/04.3 | 3 |
| D | Обработка простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью Ra 0,05…0,025, сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью Ra 0,4…0,2 | 4 | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную и с использование механизированного инструмента | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на полировальных станках | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную и с использование механизированного инструмента | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на полировальных станках | D/04.4 | 4 |
| E | Обработка сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью Ra 0,2…0,025 | 4 | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 вручную и с использование механизированного инструмента | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 на полировальных станках | E/02.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 73 | Полировщик 2-горазряда |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |

### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнение операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,4…0,2 простых поверхностей простых деталей |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали с простыми поверхностями |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования и полирующие инструменты в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего мест полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей вручную с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,4…0,2 простых поверхностей простых деталей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,4…0,2 простых поверхностей простых деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на настроенных полировальных станках | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на настроенных полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,4…0,2 простых поверхностей простых деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали с простыми поверхностями |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей на настроенных полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов простых поверхностей простых деталей на настроенных полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей на настроенных полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании простых поверхностей простых деталей на настроенных полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментов и полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей на настроенных полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,4…0,2 простых поверхностей простых деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Вибрационное полирование поверхностей простых и сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для вибрационного полирования деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции вибрационного полирования деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технической документацией |
|  | Выполнение технологической операции вибрационного полирования деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,4…0,2 поверхностей деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию виброполировального оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать и подготавливать рабочую среду для вибрационного полирования деталей в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Полировать детали с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при вибрационном полировании деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Оценивать состояние рабочей среды при вибрационном полировании деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, заменять ее по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после вибрационного полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность виброполировального оборудования |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание виброполировального оборудования и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при обслуживании виброполировального оборудования и рабочего места полировщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов и технологической оснастки, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования рабочих сред для вибрационного полирования деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Составы и способы приготовления рабочих сред для вибрационного полирования деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования виброполировального оборудования |
|  | Органы управления виброполировального оборудования |
|  | Виды, способы и приемы вибрационного полирования деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей при вибрационном полировании |
|  | Основные виды брака при вибрационном полировании деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств рабочих сред для вибрационного полирования деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,4…0,2 деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, заготовок и полировочных материалов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности виброполировального оборудования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию виброполировального оборудования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки и полировочных материалов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнение вибрационного полирования |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью Ra 0,4…0,2 | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев полировщиком 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
|  | Удостоверение по электробезопасности группы II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 74 | Полировщик 3-горазряда |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |

### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,2…0,05 простых поверхностей простых деталей |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,05 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,2…0,05 простых поверхностей простых деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем мест полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,4…0,2 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,4…0,2 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем мест полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 на полировальных станках | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Наладка полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |  |  |  |  |  |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,2…0,05 простых поверхностей простых деталей |  |  |  |  |  |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |  |  |  |  |  |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |  |  |  |  |  |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 на полировальных станках |  |  |  |  |  |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |  |  |  |  |  |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, заменять их по мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,05 обработанных поверхностей |  |  |  |  |  |
|  | Очищать заготовки после полирования |  |  |  |  |  |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |  |  |  |  |  |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |  |  |  |  |  |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |  |  |  |  |  |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |  |  |  |  |  |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |  |  |  |  |  |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |  |  |  |  |  |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |  |  |  |  |  |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |  |  |  |  |  |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |  |  |  |  |  |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |  |  |  |  |  |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |  |  |  |  |  |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |  |  |  |  |  |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |  |  |  |  |  |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |  |  |  |  |  |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на инструмент или заготовку |  |  |  |  |  |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |  |  |  |  |  |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |  |  |  |  |  |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |  |  |  |  |  |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |  |  |  |  |  |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Органы управления полировальными станками |  |  |  |  |  |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |  |  |  |  |  |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |  |  |  |  |  |
|  | Основные виды брака при полировании простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05, его причины и способы предупреждения и устранения |  |  |  |  |  |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментов и полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |  |  |  |  |  |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,2…0,05 простых поверхностей простых деталей |  |  |  |  |  |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |  |  |  |  |  |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |  |  |  |  |  |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |  |  |  |  |  |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |  |  |  |  |  |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |  |  |  |  |  |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |  |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на полировальных станках | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,4…0,2 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на инструмент или заготовку |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментов и полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,4…0,2 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью Ra 0,2…0,05 | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 4-горазряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года полировщиком 3-го разряда при наличии профессионального обучения Не менее шести месяцев полировщиком 3-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
|  | Удостоверение по электробезопасности группы II |
|  | Наличие удостоверения стропальщика (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
|  | Наличие удостоверения о праве на работу с грузоподъемными сооружениями (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг)9 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 75 | Полировщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,05…0,025 простых поверхностей простых деталей |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,05…0,025 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,05…0,025 простых поверхностей простых деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем мест полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 вручную и с использование механизированного инструмента | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,2…0,05 обработанных сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,05 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,2…0,05 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем мест полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на полировальных станках | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,05…0,025 простых поверхностей простых деталей поверхностей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,05…0,025 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на инструмент или заготовку |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментов и полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,05…0,025 простых поверхностей простых деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 на полировальных станках | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,2…0,05 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей поверхностей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,05 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на инструмент или заготовку |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментов и полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,05 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,2…0,05 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью Ra 0,05…0,025, сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью Ra 0,4…0,2 | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет полировщиком 4-го разряда при наличии профессионального обучения Не менее одного года полировщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
|  | Удостоверение по электробезопасности группы II |
|  | Наличие удостоверения стропальщика (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
|  | Наличие удостоверения о праве на работу с грузоподъемными сооружениями (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 76 | Полировщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную и с использование механизированного инструмента | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,05…0,025 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,05…0,025 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,05…0,025 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем мест полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на полировальных станках | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,05…0,025 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,05…0,025 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на инструмент или заготовку |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментов и полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,05…0,025 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,05…0,025 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

### 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную и с использование механизированного инструмента | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,4…0,2 сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,4…0,2 сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем мест полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

### 3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,025 на полировальных станках | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,4…0,2 сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Полировать сложные поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,4…0,2 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на инструмент или заготовку |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментов и полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,4…0,2 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,4…0,2 сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

## 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью Ra 0,2…0,025 | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет полировщиком 5-го разряда при наличии профессионального обучения Не менее двух лет полировщиком 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
|  | Удостоверение по электробезопасности группы II |
|  | Наличие удостоверения стропальщика (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
|  | Наличие удостоверения о праве на работу с грузоподъемными сооружениями (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | - | - |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

### 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 вручную и с использование механизированного инструмента | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,02…0,025 сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,02…0,025 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,02…0,025 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,02…0,025 сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем мест полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

### 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 на полировальных станках | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль шероховатости Ra 0,2…0,025 сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержка требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержка состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Полировать сложные поверхности сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025, заменять их по мере необходимости |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Контролировать шероховатость Ra 0,2…0,025 обработанных поверхностей |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на инструмент или заготовку |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и/или поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Основные виды брака при полировании сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,025, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментов и полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей на полировальных станках с шероховатостью Ra 0,2…0,025 |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости Ra 0,2…0,025 сложных поверхностей сложных деталей |
|  | Установленный в организации порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

4.2. Наименования организаций-разработчиков

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет"

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848).

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (зарегистрирован Минюстом России от 22 января 2003 г. № 4145).

Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30992), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 апреля 2016 г. № 146 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2016 г., регистрационный № 42197).

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.